Zaměření vnitřních parapetů

Vnitřní parapety (dřevotřískový, plastový)

Změříme si vyložení (šířku) vnitřní špalety. Měříme pravou i levou stranu z důvodu, že zdivo nemusí být po celé délce stejně široké.  Je třeba počítat s tím, že parapet bude zapuštěn 10 mm pod profil okna. K hloubce (šířce) parapetu doporučujeme připočítat min. 30 mm na nos parapetu a přesah.

Změříme si délku mezi vnitřními špaletami. Pokud chceme mít parapet zapuštěný v omítce, počítáme se zapuštěním min. 20 mm na každé straně špalety. Jestliže jsou omítky (špalety) hotové a parapet se zapouštět nebude, měříme přední i zadní stranu z důvodu, že špaleta může být nerovná. Pokud se špalety rozchází, měříme vždy delší rozměr. Dále odečteme od čistého rozměru naměřené délky 5 mm, což odpovídá síle páru bočních krytek.

Doporučená výška prostoru na montáž vnitřních parapetů od podkladu po horní drážku na parapet je 23-27 mm.

Zaměření venkovních parapetů (extrudované, ohýbané)

Zaměříme si vyložení (šířka) venkovní špalety. Měříme pravou i levou stranu z důvodu, že podezdívka nemusí být po celé délce stejně široká. U vnějších parapetů nelze vzhledem k technologii výroby dodat parapety s nepravidelnou šířkou. Volíme vždy nejbližší hloubku, která je v nabídce.  Je třeba počítat s tím, že venkovní parapet bude zapuštěn 10 mm pod profil okna. K hloubce (šířce) parapetu doporučujeme připočítat přesah min. 40 - 50 mm na nos parapetu. Správně stanovený přesah zajišťuje odvod vody z parapetu a zabraňuje její stékání po fasádě domu.

Změříme si délku mezi venkovními špaletami. Pokud chceme mít parapet zapuštěný v omítce, počítáme se zapuštěním min. 20 mm na každé straně špalety. Jestliže jsou omítky (špalety) hotové a parapet se zapouštět nebude, měříme přední i zadní stranu z důvodu, že špaleta může být nerovná. Pokud se špalety rozchází, měříme vždy delší rozměr. Dále odečteme od čistého rozměru naměřené délky 6 mm, což odpovídá síle páru bočních krytek.

Doporučená výška prostoru na montáž venkovních parapetů od podkladu po horní drážku na parapet je 25-30 mm.